附件3：

广东省智慧农场设施设备建议清单

与数据采集规范

（供参考）

- 设施设备建议清单

根据《广东省人工智能赋能农业农村高质量发展行动方案》要求，围绕“高价值、可复制推广、适合AI切入、有效提升效率”的原则，综合运用物联网、大数据与人工智能技术，针对“水稻全生长周期智能监测与精准管控”“荔枝全生长周期智能监测与精准管控”和“渔业全生长周期智能监测与精准管控”等小切口场景，形成“数据采集—智能分析—决策预警”的全流程业务闭环，构建广东省智慧农业科技试验示范场所（以下简称“智慧农场”）的基础形态。

围绕上述建设目标与技术路径，建议智慧农场重点配置以下设施设备：

  - “水稻全生长周期智能监测与精准管控”场景

| 序号 | 设备名称 | 选配建议 | 建议配置及性能说明 | 设备功能及用途 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小气候气象站 | 标配 | ·供电：太阳能或市电（DC12—24V） ·监测参数：光照强度、风速、风向、温度、湿度、气压、雨量 ·工作环境温度：-20～60°C ·工作环境湿度： 0～100%RH ·通信方式：Wi-Fi/4G | 实时监测水稻种植区域的大气温度、大气湿度、风速、风向、降雨量、光照强度等气象要素，为生产管理提供精准环境数据 | 每500亩1套 | 套 |
| 2 | 土壤墒情仪 | 标配 | ·供电：12V供电/太阳能 ·传感器类型：导管式 ·测量参数：固定三深度（10cm、20cm、30cm）土壤水分和土壤温度 ·工作环境温度：-20～80°C ·工作环境湿度： 0～100%RH ·通讯：4G ·防护等级：地面部分IP67，地下部分IP68 | 实时感知不同土层深度的土壤湿度、温度等关键参数，是实施精准灌溉与施肥的直接依据 | 根据智慧农场实际需求情况配置 | 套 |
| 3 | 高清红外网络智能球机 | 标配 | ·支持1/2.5" 600万23倍光学变焦镜头（16倍数字变焦），采用高效补光阵列，红外补光150 m ·支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白） ·支持4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信） ·支持定时抓图与事件抓图功能 ·防护：IP66；6000V防雷、防浪涌、防突波 | 实现水稻种植区24小时、全天候、360度的实时视频监控，以及水稻生长状态照片采集 | 根据智慧农场实际需求情况配置 | 套 |
| 4 | 智能虫情测报仪 | 标配 | ·供电方式：太阳能或市电 ·图像采集：不低于2000W像素工业相机 ·控制模式：支持光控、雨控、时控等多种控制方式 ·支持4G/以太网等设备与物联网平台进行数据交换 ·自动识别出虫体的种类、名称及数量 ·平台记录当前虫情测报仪位置信息 ·搭载防雷装置，能够有效防止雷击 | 自动诱集、识别、统计田间害虫，实时传输数据，用于虫情预警、精准防治，减少农药使用，保障作物绿色生产。 | 每500亩1套 | 套 |
| 5 | 农田水位计 | 标配 | ·量程范围：不少于20cm ·分辨率：不高于0.1cm；误差不高于±0.5cm ·供电方式：支持太阳能 ，常规使用可续航150天，支撑一季水稻灌溉。 ·通讯方式：蓝牙/Wi-Fi ·工作环境温度：0-50℃ ·防护等级：不低于IP66 | 监测田块水位，用于精准灌溉、排涝预警，保障作物生长，提升农田水资源管理效率。 | 每个田块1套 | 套 |
| 6 | 智能土壤养分检测仪 | 按需选配 | ·检测项目：氮磷钾含量、土壤有机质。 ·标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传功能 ·同时具有USB接口、以太网接口，可随时用U盘拷贝数据。 ·支持交直流两用供电方式，大容量充电锂电池，满电状态下续航不低于10小时。 ·抗震等级：不低于IP65 | 实现土壤养分快速检测，集药、器、仪为一体，轻量化携带方便，无需自配附件，可灵活野外流动测试。支持数据上传同步云端系统实时查看。 | 根据智慧农场实际情况配置 | 套 |

  - “荔枝全生长周期智能监测与精准管控”场景

| 序号 | 设备名称 | 选配建议 | 建议配置及性能说明 | 设备功能及用途 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小气候气象站 | 标配 | ·供电：太阳能/市电 ·监测参数：大气温度、大气湿度、风速、风向、降雨量、光照强度 ·工作环境温度：-20～60°C ·工作环境湿度： 0～100%RH ·通信：4G | 实时监测果园区域的大气温度、大气湿度、风速、风向、降雨量、光照强度等气象要素，为生产管理提供精准环境数据 | 1 | 套 |
| 2 | 土壤墒情仪 | 标配 | ·供电：太阳能+电池 ·传感器类型：导管式 ·测量参数：固定三深度（10cm、20cm、40cm）土壤水分和土壤温湿度 ·传输方式：4G ·其他：配太阳能板支架 | 实时感知不同土层深度的土壤湿度、温度等关键参数，是实施精准灌溉与施肥的直接依据 | 每50亩1套 | 套 |
| 3 | 作物生长监控设备 | 标配 | ·支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，红外补光100 m ·支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白） ·支持4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信） ·支持定时抓图与事件抓图功能 ·供电：太阳能或市电 ·其他：配安装支架，防雷设备 | 实现果园24小时、全天候、360度的实时视频监控，以及果树生长状态照片采集 | 根据园区实际情况配置 | 套 |
| 4 | 农机作业监测终端 | 标配 | ·工作电压：直流9～36V ·定位性能：单北斗，精度≤2米（CEP）； ·支持离线状态下数据存储，盲区数据的补传； ·防护等级：IP67； | 实现果园农机作业实时监测，远程管理每台农机的作业时长、轨迹、工作效率等 | 每台农机1套 | 套 |
| 5 | 巡园无人机 （自带机场/遥控） | 按需选配 | ·具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 ·具备广角相机，有效像素不低于4800万 ·变焦倍数不低于112倍 ·支持点测温和区域测温 ·支持可见光与红外热成像联动变焦 ·云台俯仰：支持-90°至90°的俯仰范围 | 搭载高清相机，快速、大面积进行病虫害巡检、树势长势分析、产量预估等，大幅提升巡检效率 | 1 | 套 |

  - “渔业全生长周期智能监测与精准管控”场景

| 序号 | 设备名称 | 选配建议 | 建议配置及性能说明 | 设备功能及用途 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能增氧机 | 按需选配 | ·供电：市电供电（AC 220V） ·监测参数：增氧机启停记录，电流电压实时数据，断电、过流、欠压等故障即时报警记录 ·工作环境温度：0～40°C ·工作环境湿度：0～100%RH ·通信：4G（移动、联通、电信） | 手机24小时远程监控及操控，实时监测增氧机开关机启停记录、电流电压数据，断电、过流、欠压等故障即时报警，故障检测保护；支持多人协同管理与多号码报警接收 | 每亩1台增氧机/每四台增氧机一台控制器 | 套 |
|  | 增氧机控制器 | 标配 |  |  |  |  |
| 2 | 溶解氧测控仪 | 标配 | ·供电：市电供电 ·监测参数：温度、pH值、溶解氧实时监测数据 ·温度测量范围：0-40℃，测量精度±0.1°C，响应时间：T80＜600秒 ·pH测量范围：4-11，精度：0.1 ·溶解氧测量范围：0-20mg/L（ppm）、0—200%饱和度，测量精度±0.2ppm ·工作温度：0～40°C ·通信：配控制器，4G（移动、联通、电信） | 24h实时监测水体温度、pH值、溶解氧数据，数据自动采集、实时传输，水质异常智能预警和异常报警，支持历史数据存储、查询、统计分析。支持与增氧机、投饵机等设备联动。 | 每4—5亩1套 | 套 |
|  | PH检测仪 | 标配 |  |  |  |  |
| 3 | 智能投饲机 | 按需选配 | ·供电：市电供电（AC 220V） ·监测参数：投喂时间、投喂量 ·送料距离：30米。撒料半径10—25米，投料角度180-360度 ·通信：4G（移动、联通、电信） | 手机24小时远程监控及操控，支持一键控制、临时投料、精准定时定量投喂，支持故障预警与报警，自动存储投喂时间、投喂量，云端生成投喂报表与生长分析曲线 | 每4—5亩1套 | 套 |
|  | 投饲机控制器 | 标配 |  |  |  |  |
| 4 | 智能摄像头 | 按需选配 | ·供电：市电供电（AC 220V） ·7*24小时全彩监控，支持多人分享监测 ·360°全景视野、2.5k超清画质，12倍放大变焦 ·室外防雨防尘，AI增强现实，支持在夜间无光的情况下监控 ·支持定时抓图与事件抓图功能 ·通信：4G（移动、联通、电信） | 24小时全彩监控，支持人形防盗监测、智能声光报警，可现场人声对讲，支持同一屏幕实时显示当前增氧机，溶氧变化情况。 | 每4—5亩1套 | 套 |
| 5 | 可升降料台AI监测设备 | 按需选配 | ·供电：市电供电（AC 220V） ·摄像头：500W有效像素 ·有效拍摄距离：20～60cm ·支持料台出水录像、料台触底检测、料台到顶检测、料台出水检测、长度检测、料台饲料面积检测、定时升料台等 ·通信：4G（移动、联通、电信） | 手机24h远程操控设备升降、高清摄像头实时传回画面查看，可根据预设时间，自动运行、自动拍摄、自动上传数据，实现全天候样本、饲料数据采集、分析、预警及智能决策，自动生成养殖建议。 | 每4—5亩1套 | 套 |

- 数据采集规范

广东省智慧农场现阶段主要围绕“园区（养殖场）建档数据、物联网监测数据、农事作业数据”三个维度进行数据采集。

  - “水稻全生长周期智能监测与精准管控”场景

    - 智慧农场建档数据（用于建立数字化智慧农场基础档案）

入选智慧农场需要提供农场基础信息、片区信息、种植品种信息和采集设备信息等数据，用于建立智慧农场数字化初始档案，后续如有变动可通过平台自行更新。

      - 基础信息：智慧农场名称、地形类型（平地、丘陵等）、种植面积（亩）、所在地（省－市－县区）、详细地址、中心点坐标、联系人、联系电话。

      - 片区信息：片区编号、种植面积、种植品种及数量、中心点坐标。

      - 种植品种信息：系统自带，入选智慧农场可补充自有品种。

      - 采集设备信息：设备编号、设备名称、设备型号、生产厂家、设备用途。（入选智慧农场采集数据的设备方需按总平台数据接口进行数据对接）

    - 物联网监测数据（用于构建数字水稻种植环境监测网络）

      - 气象站监测数据（设备自动推送数据）

| 编号 | 数据指标 | 单位 | 数据格式要求及说明 | 提供频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 温度 | ℃ | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |
| 02 | 湿度 | % | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |
| 03 | 光照强度 | lux | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |
| 04 | 降雨量 | mm | 整型 | 不低于每小时一次 |
| 05 | 风速 | m/s | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |
| 06 | 风向 | ° | 整型 | 不低于每小时一次 |

      - 土壤墒情仪监测数据（设备自动推送数据）

| 编号 | 数据指标 | 单位 | 数据格式要求及说明 | 提供频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10cm深度土壤温度 | ℃ | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |
| 02 | 10cm深度土壤湿度 | % | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |
| 03 | 20cm深度土壤温度 | ℃ | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |
| 04 | 20cm深度土壤湿度 | % | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |
| 05 | 30cm深度土壤温度 | ℃ | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |
| 06 | 30cm深度土壤湿度 | % | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |

      - 智能虫情测报仪监测数据（设备自动推送数据）

| 编号 | 数据指标 | 单位 | 数据格式要求及说明 | 提供频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 病虫害种类 | / | 文本，稻飞虱，稻纵卷叶螟等 | 不低于每天一次 |
| 02 | 病虫害数量 | / | 正整数 | 不低于每天一次 |

      - 农田水位计监测数据（设备自动推送数据）

| 编号 | 数据指标 | 单位 | 数据格式要求及说明 | 提供频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 水位 | cm | 保留小数点后1位 | 不低于15分钟一次 |

      - 智能土壤养分检测仪检测数据（设备自动推送数据）

| 编号 | 数据指标 | 单位 | 数据格式要求及说明 | 提供频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 铵态氮 | mg/kg | 保留小数点后3位 | 施基肥前一次 分蘖期每10天 一次 拔节孕穗期每15天一次 灌浆期一次 |
| 02 | 有效磷 | mg/kg | 保留小数点后3位 | 施基肥前、拔节孕穗期、收获后一次 |
| 03 | 速效钾 | mg/kg | 保留小数点后3位 | 施基肥前、拔节孕穗期、收获后一次 |
| 04 | 有机质 | g/kg | 保留小数点后3位 | 每年一次 |

    - 农事作业数据（用于智能农事作业分析与决策）

| 编号 | 数据指标 | 单位 | 数据格式要求及说明 | 提供频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 作业类型 | / | 播种、耙田、插秧、灌溉、植保、收割、巡田（使用人工/农机）等 | 按实际作业情况提供 |
| 02 | 作业区域 | / | 片区编号，多项 | 按实际作业情况提供 |
| 03 | 作业起止时间 | / | YYYY/MM/DD HH:MM - YYYY/MM/DD HH:MM | 按实际作业情况提供 |
| 04 | 投入品及用量 | / | 文本，灌溉、播种 、插秧、植保需采集此项 | 按实际作业情况提供 |
| 05 | 产量 | kg/亩 | 收割作业需采集此项 | 按实际作业情况提供 |
| 06 | 作业人员 | / | 文本 | 按实际作业情况提供 |
| 07 | 作业照片 | / | 作为附件 | 按实际作业情况提供 |
| 08 | 作业轨迹 | / | 三方作业终端（无人机、农机）数据推送 | 按实际作业情况提供 |

如通过第三方平台（如“粤农服”平台）进行托管作业，建议协商第三方平台，实现作业数据自动推送。

  - “荔枝全生长周期智能监测与精准管控”场景

    - 园区建档数据（用于建立数字化果园基础档案）

入选果园需要提供园区基础信息、片区信息、种植品种信息和采集设备信息等数据，用于建立园区数字化初始档案，后续如有变动可通过平台自行更新。

      - 基础信息：果园名称、地形类型（平地、丘陵）、种植面积（亩）、所在地（省－市－县区）、详细地址、中心点坐标、联系人、联系电话。

      - 片区信息：片区编号、种植面积、种植品种及数量、中心点坐标。

      - 种植品种信息：系统自带，入选智慧农场可补充自有品种。

      - 采集设备信息：设备编号、设备名称、设备型号、生产厂家、设备用途。（入选园区采集数据的设备方需按总平台数据接口进行数据对接）

    - 物联网监测数据（用于构建数字果园环境监测网络）

      - 气象站监测数据（设备自动推送数据）

| 编号 | 数据指标 | 单位 | 数据格式要求及说明 | 提供频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 温度 | ℃ | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |
| 02 | 湿度 | % | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |
| 03 | 光照强度 | lux | 整型 | 不低于每小时一次 |
| 04 | 降雨量 | mm | 整型 | 不低于每小时一次 |
| 05 | 风速 | m/s | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |
| 06 | 风向 | ° | 整型 | 不低于每小时一次 |

      - 土壤墒情仪监测数据（设备自动推送数据）

| 编号 | 数据指标 | 单位 | 数据格式要求及说明 | 提供频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 20cm深度土壤温度 | ℃ | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |
| 02 | 20cm深度土壤湿度 | % | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |
| 03 | 40cm深度土壤温度 | ℃ | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |
| 04 | 40cm深度土壤湿度 | % | 保留小数点后2位 | 不低于每小时一次 |

      - 农机作业监测数据（设备自动推送数据）

| 编号 | 数据指标 | 单位 | 数据格式要求及说明 | 提供频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 经度 | ° | 保留小数点后8位 | 每5秒一次 |
| 02 | 纬度 | ° | 保留小数点后8位 | 每5秒一次 |
| 03 | 速度 | km/h | 保留小数点后2位 | 每5秒一次 |
| 04 | 航向角 | ° | 保留小数点后1位 | 每5秒一次 |

    - 农事作业数据（用于智能农事作业分析与决策）

| 编号 | 数据指标 | 单位 | 数据格式要求及说明 | 提供频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 作业类型 | / | 定植、修剪、植保、灌溉、采收、巡园（人工/无人机） | 按实际作业情况提供 |
| 02 | 作业区域 | / | 片区编号，多项 | 按实际作业情况提供 |
| 03 | 作业起止时间 | / | YYYY/MM/DD HH:MM - YYYY/MM/DD HH:MM | 按实际作业情况提供 |
| 04 | 投入品及用量 | / | 文本，灌溉、植保需采集此项 | 按实际作业情况提供 |
| 05 | 产量 | kg/亩 | 采收作业需采集此项 | 按实际作业情况提供 |
| 06 | 作业人员 | / | 文本 | 按实际作业情况提供 |
| 07 | 作业照片 | / | 作为附件 | 按实际作业情况提供 |
| 08 | 作业轨迹 | / | 三方作业终端（无人机、农机）数据推送 | 按实际作业情况提供 |

如通过第三方平台（如“粤农服”平台）进行托管作业，建议协商第三方平台，实现作业数据自动推送。

  - “渔业全生长周期智能监测与精准管控”场景

    - 养殖场建档数据（用于建立数字化养殖场基础档案）

入选养殖场需要提供养殖基础信息、片区信息、养殖品种信息和采集设备信息等数据，用于建立养殖场数字化初始档案，后续如有变动可通过平台自行更新。

      - 基础信息：养殖场名称、养殖面积（亩）、所在地（省－市－县区）、详细地址、中心点坐标、联系人、联系电话。

      - 片区信息：片区编号、养殖面积、养殖品种及数量、中心点坐标。

      - 养殖品种信息：系统自带，入选智慧农场可补充自有品种。

      - 采集设备信息：设备编号、设备名称、设备型号、生产厂家、设备用途。（入选养殖场采集数据的设备方需按总平台数据接口进行数据对接）

    - 物联网监测数据（用于构建数字养殖场环境监测网络）

      - 养殖环境数据（设备自动推送数据）

| 编号 | 数据指标 | 单位 | 数据格式要求及说明 | 提供频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 温度 | ℃ | 保留小数点后1位 | 不低于每小时一次 |
| 02 | pH值 | / | 保留小数点后1位 | 不低于每小时一次 |
| 03 | 溶解氧 | mg/L | 保留小数点后1位 | 不低于每小时一次 |

      - 生产操作数据（设备自动推送数据）

| 编号 | 数据指标 | 单位 | 数据格式要求及说明 | 提供频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 设备运维数据 | / | 增氧机、投饲机、水质监测仪等设备的启停时间、故障记录 | 不低于每小时一次 |
| 02 | 投喂管理数据 | / | 投喂量、投喂时间、投喂频次 | 按实际作业情况提供 |

    - 养殖作业数据（用于智能农事作业分析与决策）

| 编号 | 数据指标 | 单位 | 数据格式要求及说明 | 提供频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 作业类型 | / | 投喂、用药、打样、水质抽检（人工） | 按实际作业情况提供 |
| 02 | 作业区域 | / | 片区编号，多项 | 按实际作业情况提供 |
| 03 | 作业起止时间 | / | YYYY/MM/DD HH:MM - YYYY/MM/DD HH:MM | 按实际作业情况提供 |
| 04 | 投入品及用量 | / | 用药 | 按实际作业情况提供 |
| 05 | 产量 | kg/亩 |  | 按实际作业情况提供 |
| 06 | 作业人员 | / | 文本 | 按实际作业情况提供 |
| 07 | 作业照片 | / | 作为附件 | 按实际作业情况提供 |
| 08 | 作业轨迹 | / | 平台数据自动推送 | 按实际作业情况提供 |

如通过第三方平台（如“粤农服”平台）进行托管作业，建议协商第三方平台，实现作业数据自动推送。

- 数据传输存储与数据安全

  - 互操作性与接口规范

互操作层级：包括技术互操作（网络连通）、语法互操作（统一数据格式，如JSON/XML）和语义互操作（统一数据含义，如通过数据字典和标准代码集）。

统一标准：建立并遵循统一的数据字典和代码集，优先采用国家标准。新/旧系统都必须遵循此标准进行对接。

  - 可靠性设计

传输保障：许多数据同步工具支持“至少一次”的传输保障，可能产生重复数据，需依靠主键等方式在目标端去重。

容错与监控：需设计任务失败的重试、断点续传机制，并设置脏数据阈值监控任务质量。

  - 实时性与性能

根据业务需求选择实时同步（秒级延迟）或离线同步（周期性调度）。

通过调整并发数、限速等方式优化性能，并根据数据量级（如单条超过1M建议用文件传输）选择合适方式。

  - 数据存储与管理

分层存储架构：常采用“数据湖+数据仓库”架构。数据湖存储原始数据，数据仓库存储经清洗、转换的高质量数据。

元数据管理：通过元数据描述数据的结构和关键属性，是实现数据可发现、可理解、可管理的基础。可明确数据从提供、更新到废弃的全过程管理规则。

  - 数据安全与合规要求

传输安全：必须使用HTTPS等加密协议，对敏感信息进行加密传输。

身份认证与访问控制：对接系统需进行身份鉴权，关键操作宜采用多因子认证，并实施严格的访问控制策略。

数据安全：对敏感数据实施加密存储，并建立数据完整性验证机制（如数字签名）。

审计与合规：记录详细的操作日志并妥善保存（如至少180天），确保可追溯。系统需符合国家网络安全等级保护等要求。

以上为基础数据要求，具体以实际平台对接为准。